Насосная станция состоит из двух основных частей.

Станция заморозки: фреонный теплообменник занимается охлаждением пропиленгликоля для большей части эскимогенератора. С помощью насоса нагретый пропиленгликоль прокачивается в теплобменник. Проходя через сетку с теплоносителем, жидкость охлаждается. Нагретый хладагент выводится для последующей конденсации и возвращения в сетку теплообменника.

Станция оттайки: пропиленгликоль заходит в бокс нагревания, обогревается тенами, далее подается в зону «дождя» оттайки. В бокс подведены датчик температуры и поплавковый датчик уровня жидкости.

Помещенные на раму станции улитки не связаны с теплообменными процессами.

| Агрегат | Теплоноситель | Хладагент |
| --- | --- | --- |
| Теплообменник | пропиленгликоль | фреон |
| Бокс нагревания | пропиленгликоль |  |